20.10.2001

Weichen und Gleise für BVE

Part I

Autor: Rüdiger Hülsmann

Beschreibung:

Dies ist der erste Teil einer Serie von realistischen Weichen und Gleisen für BVE.

Das Paket enthält 25 Meter lange Rechts- bzw. Linksweichen in beiden möglichen Stellungen sowie mit der Option, den nicht befahrenen Strang als verrostet zu definieren.

Weiterhin ist ein von Geometrie und Farbe zu den Weichen passendes gerades Gleisstück, sowie ein Gegenbogen zu den Weichen enthalten.

Es sind zwei verschiedene Serien von Schotterbett-Texturen vorhanden: Die eine (schotter1.bmp, schwellen1.bmp, weiche1.bmp, weiche1a.bmp) ist farblich für ältere bzw. stark befahrene Strecken geeignet, die andere (gleiche Namen, bloß "2" anstelle von "1") eher für neu verlegte oder schwach befahrene Gleise. Die Gleise besitzen Holzschwellen.

Die einzelnen Dateien:

Gleise mit braunem Schotterbett:

W25_r_g1.b3d	Rechtsweiche, auf Geradeaus gestellt

W25_r_a1.b3d	Rechtsweiche, auf Abzweig gestellt

W25_l_g1.b3d	Linksweiche, auf Geradeaus gestellt

W25_l_a1.b3d	Linksweiche, auf Abzweig gestellt

GB25_r1.b3d		Gegenbogen rechts

GB25_l1.b3d		Gegenbogen links

Gleise mit grauem Schotterbett:

W25_r_g2.b3d	Rechtsweiche, auf Geradeaus gestellt

W25_r_a2.b3d	Rechtsweiche, auf Abzweig gestellt

W25_l_g2.b3d	Linksweiche, auf Geradeaus gestellt

W25_l_a2.b3d	Linksweiche, auf Abzweig gestellt

GB25_r2.b3d		Gegenbogen rechts

GB25_l2.b3d		Gegenbogen links

gleis_null.b3d		Unsichtbares Gleis

Demostrecke:

Weichendemo.rw

Einbau:

Über die Einzelheiten des Einbaus möchte ich hier nicht allzu viele Worte verlieren, sondern vielmehr auf die beigefügte Demostrecke verweisen, die fast jede erdenkliche Weichenkombination beinhaltet und so als vorrangiges "Nachschlagewerk" bezüglich des Einbaus gelten soll.

Generell geht der Einbau unter Berücksichtigung der folgenden Konventionen vonstatten:

- Die Weichen und Gleise sind 25m lang, so ergibt sich für eine doppelte Gleisverbindung u.ä. eine Gesamtlänge von 50m

- Die Weichen sind für einen Gleismittenabstand von 4m konzipiert

- Der Abzweigradius beträgt 156.538m

- Die abzweigenden Weichen müssen um 4.574° entgegen der Abzweigrichtung gedreht werden. Z.B. eine abzweigende Rechtsweiche muss im Winkel von 355.426° (=4.574° nach links) gedreht werden

- Führt der abzweigende Strang hinter der Weiche geradeaus weiter, so verschiebt er sich auf 25m um jeweils 4 bzw. -4 m in Bezug auf den geraden Strang

- Gleise, die sich mit den Weichen überschneiden, werden als unsichtbar definiert

Probleme und Fehler:

Ich habe die Weichen in den verschiedensten Einbaulagen auf etwaige geometrische Probleme getestet. Wenn nach der Anleitung vorgeht und die beschreiebenen Werte einhält, dürfte es keine Probleme mit der Passgenauigkeit geben.

Lediglich der Einbau zwischen Gleisen mit einem größeren oder geringeren Abstand von 4m macht noch Probleme. Ich werde hierzu einen Satz Ausgleichsgleise (Modellbahn lässt grüßen...) für die unterschiedlichen Abstände herausgeben.

Weiterhin gibt es ein kleines Problem, wenn man die Weichen stumpf, also von Herzstück her befährt: Durch die 180°-Drehung der Weiche erscheinen die Texturen verkehrt herum, sodass deren 3D-Effekt in bezug auf den Betrachter nicht mehr stimmt. Es wäre kein Problem, dies zu beheben, brächte aber weitere 8 Weichen mit sich, was sicherlich nicht gerade der Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit dient. Man merkt´s auch nur, wenn man genau hinsieht...;-)

Ja, ich weiß, Weichen haben normalerweise auch Antriebe, Stellhebel, Laternen, etc. Derer gibt´s aber unsäglich viele...Eventuell mal als zusätzliche Objekte zum "Supern"...;-)

Dank an...

Hmm, schwierig bei Weichen...;-)

Naja, bedank ich mich halt bei der Reichsbahn, die vor 11 Jahren in Lichtenrade das Gleis verlegt hat, von dem ich mir die Texturen geklaut hab...

Und natürlich an Lukas, den Mann mit der Digicam...

Disclaimer:

Alles mein eigen Fleisch und Blut, © Rüdiger Hülsmann, 2001, immer schön dran denken...;-)

Also, viel Spaß beim Streckenbauen!

Rüdiger Hülsmann